プラグヒート装置　ＡＰＨ－１　取り扱い説明書

[image: image1.jpg]



自動プラグヒート装置ＡＰＨ－１　概要、特長

YSエンジンDZ140等の大型エンジンではプラグヒートをした状態でスターターを回すと、回り初めにノッキング現象が起こることが有ります、回し始めはスターターの回転力が弱く、ピストンが上死点に達する前に点火してしまう現象ですが、この装置を使用すれば安全にエンジンをかけることが出来ます。

スターターを回し、スターターの回転が十分上昇する時間少し遅れてプラグヒートを行いますので、ノッキングが起こりません。
スターターの電流を検知してタイマーが動作しますので、スイッチ投入後の時間の制限が有りません。

プラグに接続しないと、スイッチが入らないのでプラグ切れがすぐ分かり、プラグを外すと自動的にオフになります。
マニュアルモードにすれば、スターターを接続しなくても動作します。
プラグヒートの回路がショートした場合は保護回路が働きます。
プラグヒートはパルス式となっております。

使用方法

プラグに接続するクリップは付属しておりませんので、別途購入の上、接続してください。

電源用端子を１２Vバッテリーに接続してください。

赤線を+黒線を-側に接続してください、反対に繋ぐと動作しません。

スターターを接続してください。

プラグを接続してください、プラグを接続しないと電源が入りません。

後面の切り替えスイッチを「ＡＵＴＯ」側にしてください。

動作　
スターターを回し燃料を吸わす。

スイッチオフではプラグはヒートしません。

ONスイッチを押すとPOWERのランプが点灯します、プラグはまだヒートしません。

この時、プラグが切れているとオンになりません。

スターターを回して下さい。

設定時間が経過するとプラグがヒートしますので、メーターで確認して下さい。

OFFのスイッチを押すまでヒートを継続します。

ブースターコードをプラグから抜くと自動的にオフとなります。

OFFのスイッチを押してもオフとなります。

負荷側をショートさせると、保護回路が働き、オフとなります。

スターターを接続しない場合は後面の切り替えスイッチを「MANUAL」側にして下さい、この場合、ONスイッチを押した後、設定時間が経過すると即プラグがヒートします

遅れ時間の調整

ＤＥＬＡＹ　ＴＩＭＥ　と表示してある半固定のボリュームを回して調整してください。

左に回しきった位置で０．２秒ぐらい、右に回しきった位置で約6秒となります。

プラグヒート強度の調整

ＯＵＴＰＵＴ　ＬＥＶＥＬ　と表示してある半固定のボリュームで調整してください、左に回すと弱く、右に回すと強くなります。

使い初めには、強度を最低にして、プラグヒートを行い、ヒートの状態を確認しながら徐々に強くして下さい。

注！　右に回しきった位置では、普通のプラグは焼き切れてしまいます。

注！　スターター回路はバッテリーから端子まで直結です。

ショートすると危険です、十分ご注意下さい。

過電流保護が必要な場合は自動車用ヒューズ（ファストン端子付）をバッテリー直後に取り付けて下さい。

注！　メーターの目盛りは参考値です、電流の絶対値を表示しているわけではありません。

プラグが濡れるとプラグの温度が下がり、電流が増えます、参考にして下さい。

仕様

高さ　３３ｍｍ、奥行き　８５ｍｍ、幅　１１６ｍｍ
質量　３６０ｇ　
電源　ＤＣ１２Ｖシールドバッテリー

適合プラグ　エンヤ５番以下（６番だと短絡保護が働きます。）
消費電流　（スターター除く）
電源オフ時　--------------------------　０．８μＡ
電源オフ、プラグ接続時　--------------　２６μＡ
電源オン時　----------------------　１８．５ｍＡ

プラグヒート時（ＯＳ-Ｆの場合）　---　約０．５Ａ
標準状態でプラグに流れる電流をオシロで測定しますと、ＯＳ－Fプラグで、パルス幅１７４μＳ、電流２０Ａ、パルス間隔７．２ｍＳ、でした。

平均電流は０．４８Ａということになります。

ただし電圧は出力コネクター部分で９．８Ｖでした。

これを１．５Ｖに換算すると、３．１４Ａ相当となります。
[image: image2.jpg]



上記のように接続してください。

過電流保護を行う場合は自動車用ヒューズ（ファストン端子付）をバッテリー直後に取り付けて下さい。

製品保証
ご購入後６ヶ月以内に、正常な使用状態において故障した場合には、無償修理させていただきます。
その場合は、故障の状況を明記し下記へ送って下さい、修理いたします。
接続コードについては、消耗品ですので保証対象外となります。
取扱説明書の事項を守らなかった為に発生した故障又は損傷は保証対象外となります。
火災、震災、風水害、落雷、その他天災地変および公害、煙害、ガス害、異常電圧などによる故障又は損傷は保証対象外となります。
改造されたり不当な修理をされた事に起因する故障又は損傷は保証対象外となります。
保証は日本国内でのご使用に限らせていただきます。
又、本器の欠陥が原因で他の機器に障害を与えたり、二次的な障害が生じた場合でも、それらに対する保証は致しかねますので、あらかじめご承知おき下さい。
〒７９１－０５０２

愛媛県周桑郡丹原町願連寺５５２－５

システック㈱ 担当　伊藤久志

電話　　０８９８－６４－３８９７

ＦＡＸ　０８９８－６４－３８５３

メール　
　　hisa@dokidoki.ne.jp
ホームページ　　http://www.dokidoki.ne.jp/home2/hisa/
